Configuración de parámetros básicos de enrutador y conmutador mediante la interfaz de línea de comandos de Cisco IOS

Basic Router and Switch Parameter Configuration Using the Cisco IOS Command-Line Interface

Bernal, Dana., Reyes, Andrey y Murcia, Camilo

Fundación Universitaria de San Gil (UNISANGIL)

Asignatura Comunicación de Datos

San Gil, Colombia

danabernal222@unisangil.edu.co

andreyreyes@unisangil.edu.co

camilomurcia@unisangil.edu.co

Fecha de Recepción: 27 de agosto de 2026

Fecha de Aceptación:

Resumen — Este artículo documenta la configuración básica de un enrutador y un conmutador Cisco mediante la CLI de IOS, en la asignatura Comunicación de Datos. El objetivo fue interconectar las redes 192.168.1.0/24 y 192.168.0.0/24 con un ISR, de modo que PC-A y PC-B quedaran en dominios de difusión distintos. Se combinó el cableado físico, Cisco Packet Tracer y el acceso por consola con PuTTY. En R1 se aplicaron hostname, política de contraseñas, direcciones de G0/0 y G0/1, no shutdown y wr. Las capturas muestran G0/0 en down y G0/1 en up, en coherencia con Packet Tracer.

Palabras clave— Cisco IOS, conmutador, direccionamiento IPv4, enrutador, Packet Tracer, PuTTY.

Abstract— This paper documents the basic Cisco IOS CLI configuration of a router and a switch in a Data Communication course. Two IPv4 networks, 192.168.1.0/24 and 192.168.0.0/24, were interconnected through an ISR so that PC-A and PC-B belonged to distinct broadcast domains. The method combined physical cabling, Cisco Packet Tracer and console access with PuTTY. R1 received hostname, password policy, G0/0 and G0/1 addresses, no shutdown and wr. CLI captures show G0/0 down and G0/1 up, consistent with Packet Tracer.

Keywords— Cisco IOS, IPv4 addressing, Packet Tracer, PuTTY, router, switch.

# I. INTRODUCCIÓN

La comunicación entre segmentos IPv4 distintos requiere un enrutador que reenvíe paquetes entre prefijos diferentes [8]. El laboratorio 1 de Comunicación de Datos establece una topología mínima con dos redes y configura los parámetros básicos de un enrutador Cisco IOS [1].

El escenario conecta PC-A al conmutador S1, S1 a R1 por GigabitEthernet0/1 y PC-B a GigabitEthernet0/0 [1]. Las redes 192.168.1.0/24 y 192.168.0.0/24 usan direcciones privadas /24 [3]. El acceso inicial se realizó por consola con PuTTY y la topología de los equipos se reprodujo en Cisco Packet Tracer [10], [11].

# II. METODOLOGÍA

## A. Recursos de laboratorio y herramientas de software

Se utilizó un enrutador Cisco ISR 1941 o comparable, un conmutador Catalyst 2960, dos PC con PuTTY, cable de consola y cables Ethernet [1]. PuTTY se configuró en Serial a 9600 bit/s. En paralelo, la misma topología se armó en Cisco Packet Tracer [10], [11].

## B. Topología y plan de direccionamiento

La topología es de árbol: PC-A — SW1 (2960) — R1 (G0/1) y PC-B directo a R1 (G0/0). La Figura 1 es la guía, la Figura 2 el cableado físico, la Figura 3 el tablero y la Figura 4 Packet Tracer.

Se usaron dos redes /24: 192.168.0.0 (puerta 192.168.0.1 en G0/0) y 192.168.1.0 (puerta 192.168.1.1 en G0/1). PC-A recibió 192.168.1.3 y PC-B 192.168.0.3, con máscara 255.255.255.0 (Tabla I).

## C. Establecimiento de la topología e inicialización

Se cableó según la Figura 1, se encendieron R1 y S1 y, si hacía falta, se borró la startup-config (apéndice A) para partir de un estado limpio [1].

## D. Configuración de dispositivos y verificación de conectividad

En PC-A y PC-B se configuró IPv4 estático (Tabla I). Por consola (PuTTY) se aplicó en R1: hostname, no ip domain-lookup, security passwords min-length 10, enable secret, service password-encryption, IP y description en G0/0 y G0/1, no shutdown, clock set y wr. El ping extremo a extremo requiere ambas interfaces en up/up.

## E. Visualización de la información del enrutador

Las capturas de CLI confirman clock set, hostname R1, el [OK] de wr, G0/0 en down y G0/1 en up tras no shutdown.

# III. RESULTADOS

## A. Topología de referencia y montaje físico

La Figura 1 muestra la topología de la guía: PC-A–S1–R1–PC-B, con dos redes /24.

Figura 1. Topología de referencia del laboratorio 1 y tabla de direccionamiento IPv4. PC-A pertenece a 192.168.1.0/24; PC-B, a 192.168.0.0/24. Fuente: guía Cisco Networking Academy [1].

La Figura 2 muestra el ISR cableado: alimentación, consola a PuTTY y Ethernet hacia LAN 1 y LAN 2.

Figura 2. Cableado físico del enrutador ISR en el banco de laboratorio: alimentación, consola hacia el computador con PuTTY e interfaces Ethernet hacia los segmentos de LAN 1 y LAN 2.

## B. Esquema de clase e implementación en Cisco Packet Tracer

La Figura 3 es el esquema de tablero (topología de árbol y rangos /24).

Figura 3. Esquema de la topología de árbol y cálculo de direccionamiento elaborado en el tablero de laboratorio (LAN 1: 192.168.1.0/24; LAN 2: 192.168.0.0/24).

La Figura 4 es Packet Tracer: Laptop2 = PC-A, PC0 = PC-B y Laptop5 por consola. El enlace al switch está en verde; G0/0 y G0/1 aparecen en rojo en esa captura.

Figura 4. Topología de los computadores, el conmutador y el enrutador implementada en Cisco Packet Tracer. Laptop2 (PC-A), PC0 (PC-B) y Laptop5 (gestión por consola) reproducen el escenario de la guía; los triángulos rojos en G0/0 y G0/1 indican el estado de enlace en el momento de la captura.

## C. Direccionamiento IPv4 aplicado

La Tabla I resume el direccionamiento. S1 no lleva IP de capa 3: trabaja en capa 2 dentro de LAN 1.

TABLA I  PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IPv4

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara | Puerta de enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| R1 | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| PC-A | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.0.3 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |

## D. Configuración básica aplicada en la CLI

Comandos aplicados en R1 (Figuras 5 a 8). wr equivale a copy running-config startup-config.

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname R1

R1(config)# no ip domain-lookup

R1(config)# security passwords min-length 10

R1(config)# enable secret cisco12345

R1(config)# service password-encryption

R1(config)# interface g0/0

R1(config-if)# description Conexion con PC-B

R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# interface g0/1

R1(config-if)# description Conexion con S1

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# exit

R1# clock set 11:08:00 25 Aug 2026

R1# wr

Tras wr, IOS responde [OK] y guarda en NVRAM (Figuras 6 y 8). Sin ese paso, una recarga borra la configuración.

Figura 5. Ajuste del reloj del sistema desde el modo EXEC privilegiado: clock set 11:08:00 25 Aug 2026. El syslog %SYS-6-CLOCKUPDATE confirma el cambio, configurado desde consola.

Figura 6. Configuración global de R1: hostname R1, security passwords min-length 10, enable secret cisco12345 y service password-encryption. El comando wr guarda la running-config en NVRAM (Building configuration... [OK]).

Figura 7. Configuración de GigabitEthernet0/0: description Conexion con PC-B, dirección 192.168.0.1/24 y no shutdown. El syslog %LINK-3-UPDOWN reporta el cambio de estado a down: la interfaz dejó de estar administratively down, pero el enlace físico aún no estaba activo en el instante de la captura.

Figura 8. Configuración de GigabitEthernet0/1: description Conexion con S1, dirección 192.168.1.1/24 y no shutdown. El syslog %LINK-3-UPDOWN reporta down y, acto seguido, up; wr confirma el guardado en NVRAM ([OK]).

G0/0 quedó en down (Figura 7) y G0/1 pasó a up (Figura 8): no shutdown quita el shutdown administrativo, pero up/up necesita enlace físico.

## E. Configuración del conmutador S1

El otro grupo configuró el conmutador S1 (no es un punto de acceso Wi-Fi). Las Figuras 9 a 13 son esa sesión en PuTTY.

Figura 9. Conmutador S1 (sesión PuTTY): hostname skarito, clock set y wr. show ip interface brief deja Vlan99 en 172.17.99.12 up/up y FastEthernet0/1 up/up.

Figura 10. show running-config del conmutador S1 (IOS 15.0, hostname skarito).

Figura 11. Continuación de la running-config: Vlan99 con 172.17.99.12/24 y puerta de enlace 192.168.1.1.

Figura 12. En S1 (Sw1) se etiquetaron FastEthernet0/3 como SW1-PCA y G0/1 como SW1-R1; wr se ejecutó en modo EXEC ([OK]).

Figura 13. show ip interface brief en S1: FastEthernet0/3 up/up (hacia PC-A); el resto de puertos visibles permanece down.

# IV. DISCUSIÓN

PC-A y PC-B están en redes distintas: sin R1 no hay comunicación, aunque las IP estén bien escritas. S1 solo conmuta en LAN 1; el enrutamiento lo hace R1 [8]. IPv4 se dejó estático para controlar cada dirección. G0/0 en down y G0/1 en up (Figuras 7 y 8) coinciden con lo visto en Packet Tracer; el ping entre PCs pide las dos interfaces en up/up.

# V. CONCLUSIONES

Se armó la topología de dos redes /24 con R1 como puerta de enlace (192.168.1.3/24 y 192.168.0.3/24) y se aplicó la configuración básica de IOS (Figuras 5 a 8), guardada con wr.

G0/1 subió a up y G0/0 permaneció en down en el instante de las capturas, coherente con Packet Tracer. Con eso se cubre el alcance del laboratorio 1.

# REFERENCIAS

[1] Cisco Networking Academy, “Laboratorio 1: configuración de los parámetros básicos del router y switch con la CLI del IOS,” Cisco Systems, Inc., material de práctica, 2023.

[2] Cisco Systems, Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference. San Jose, CA, USA: Cisco Systems.

[3] Y. Rekhter, B. Moskowitz, D. Karrenberg, G. J. de Groot, and E. Lear, “Address Allocation for Private Internets,” RFC 1918, IETF, Feb. 1996. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918

[4] IEEE Standard for Ethernet, IEEE Std 802.3, 2022.

[5] Cisco Systems, Cisco 1941 Integrated Services Router Data Sheet. San Jose, CA, USA: Cisco Systems.

[6] W. Odom, CCNA 200-301 Official Cert Guide. Indianapolis, IN, USA: Cisco Press, 2020.

[7] Cisco Systems, Catalyst 2960 Switch Software Configuration Guide. San Jose, CA, USA: Cisco Systems.

[8] J. F. Kurose and K. W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2021.

[9] Cisco Systems, “Using the Command-Line Interface in Cisco IOS Software,” in Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. San Jose, CA, USA: Cisco Systems.

[10] S. Tatham, PuTTY: a free SSH, Telnet and serial client. [Online]. Available: https://www.putty.org/

[11] Cisco Systems, Cisco Packet Tracer, Cisco Networking Academy. [Online]. Available: https://www.netacad.com/